招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程，项目位于南京大学仙林校区内。

二、工程招标和分包范围

建设单位下发的图纸中全部内容，包含但不限于南京大学仙林校区医学院内庭院外立面现场勘查外立面拆除等。

三、编制依据

1、建设单位下发的南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程图纸。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

③现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

4、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号

5、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

6、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

7、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

8、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：16406.21元。

（2）暂估价：无。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）工程量清单应与招标文件、招标项目设计图纸、现场勘查等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按设计图纸及相关的国家规范的要求。

（2）投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑在办公区域施工等因素，须做好封闭及安全防护，结算时不再调整。

（3）本工程所需报验、报检费用由投标人自行考虑计入到投标报价中。

（4）措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价。

（5）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中。

（6）清单中项目特征描述不详处，以图纸及现场勘查为准，投标报价时应考虑图纸所示施工要求等一切费用。

（7）建筑垃圾、余方、清表土（腐殖土）等施工弃土及时清运，弃土场及运距由投标人现场考察后自行考虑报价；回填土及部分种植土等运费及上下车费及取土环保措施费施工单位自行考虑。

（8）工地现场应严格执行《南京市扬尘污染防治管理办法》的相关法律、法规，费用由投标人报价时自行考虑。

（9）施工机械进退场及进退场所必须的临时道路费、特殊条件施工增加费、材料运输及堆放等应由投标人充分勘查现场，清单中未列的施工机械进退场费投标人自行综合考虑，费用含在投标报价中，结算时不作调整。

（10）本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌明确投标所选的品牌。投标人拟选择推荐的品牌以外的品牌时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体推荐品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌，价格不作调整。投标人未在“澄清答疑”环节提出的，视为认可招标人推荐的主要材料品牌。

- 本项目主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌、系列 | 制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质感漆 | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 |  |
|  |  | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 |  |
|  |  | 丰彩 | 江苏丰彩建材（集团）有限公司 |  |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

界面处理剂由特种细粒径的丙烯酸聚合物乳液及功能性助剂组成，可以有效加固基层强度，防止涂层的起皮脱落，非常适用旧基层的翻新处理。

抗裂砂浆是外墙翻新的配套，由42.5# 普通硅酸盐水泥、石英粉（70～140 目）与进口可再分散型胶粉及短切纤维和其他功能性助剂配制而成。由于有机材料的增强和增韧，该产品的粘接强度是普通腻子的的2～4 倍，同时降低了无机材料的脆性，具有良好的抗开裂、抗渗防水作用。与160g/m2 的耐碱玻璃纤维网格布配套使用，展现出更优异的抗开裂效果。

柔性耐水腻子是一种用于多种建筑物外墙找平的改性高分子聚合物水泥基找平粉刷材料。适用于外墙外保温基面、水泥砂浆、混凝土、石膏板、加气砖墙面等各类建筑物表面。其附着力强、耐水性好、柔韧性高，能为建筑物外墙提供一个平整坚实的基面。可大大提高墙体表面的抗裂性能，从而延长了建筑物外墙涂料的寿命。

FJ 高渗透封底漆具有极强的渗透力，能渗入混凝土和砂浆面的毛细孔中，与基层牢固地结合在一起，形成非常致密的防水保护膜，阻止外界水分渗入基层，能有效防止基层吐碱、泛花等弊病，封底漆的使用为面层和基层提供了一个整体性的连接，保证面层不起皮、不剥落。

仿面砖缝漆采用改性的丙烯酸乳液为成膜物质，进口金红石型钛白粉及填料、多种功能性助剂加工而成。具有优异的遮盖力和耐候性，对封闭基层碱性也有一定作用，可以有效防止质感漆的发花。

FM 仿面砖质感漆是一种以特种聚合物乳液为成膜物质，精选的优质天然彩砂、石英砂和功能助剂调制成的具有抗开裂防水功能的砂壁状涂料，根据墙砖效果，建议选用40-80 目中粗砂。产品具有较好的抗开裂效果，耐候性好，装饰效果独特，能有效弥盖基层的细微裂纹，对防止外墙面渗水，延长建筑物使用寿命具有重要作用。

E 型罩面剂选用有机硅改性的丙烯酸乳液为成膜物质，涂膜光泽度平和自然，涂层具有优异的耐候性、耐水、耐沾污性，对仿面砖质感漆起到良好的保护作用。

环保性能：底漆、仿面砖饰面砂浆、罩面剂提供符合GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》技术要求。

- 3、涂料质量控制方法和验收要求

本项目属于旧墙面翻新，工程实施过过程中分两个阶段:面砖铲除后经界面处理、修补找平、做完抗裂砂浆复合耐碱玻纤网抗裂层后，作为第一阶段;批柔性腻子到罩面完成为第二阶段。

第一阶段验收按照GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》的相关技术要求。

抗裂砂浆完成后允许偏差和检查方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和寒尺检查 |
| 2 | 立面垂直度（高度≤2000mm） | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 阴阳角垂直 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 5 | 分格条(缝)直线度 | 4 | 用 5m 拉线，不足 5m 则拉通线用钢直尺检查 |

注:与旧粉刷层的粘结强度不低于0.3MPa。

第二阶段验收根据JGJ29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》要求如下:

仿面砖饰面砂浆涂饰工程质量要求

| 项次 | 项目 | 普通涂饰工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 反锈、掉粉、起皮 | 不允许 |
| 2 | 漏刷、透底 | 不允许 |
| 3 | 反白 | 不允许 |
| 4 | 开裂 | 不允许 |
| 5 | 分格线(拉5m线检查，不足5m拉通线检查) | 偏差≤4mm |
| 6 | 颜色 | 一致 |
| 7 | 质感 | 一致 |
| 8 | 五金、玻璃等非涂饰部位 | 洁净 |
| 9 | 仿砖缝 | 尺寸、颜色同出新改造前 |
| 10 | 仿面砖 | 尺寸、颜色同出新改造前 |

- 材料消耗量

| - 项目 | - 用量(kg/m²) | - 施工遍数 |
| --- | --- | --- |
| - 柔性腻子 | - 2.0-2.5 | - 2 遍 |
| - 抗渗透封底漆 | - 0.12-0.15 | - 1遍 |
| - 仿面砖饰面砂浆漆 | - 2.0-3.5 | - 2遍(根据涂装方式和表面质感) |
| - 罩面漆 | - 0.1-0.18 | - l遍 |

- 其他要求

1)投标人应确保施工面与屋面檐口交接口处的美观过渡衔接，交接口处应做好防水处理以预防成品被雨水渗透或吐碱。

2)中标人进场前需提供仿面砖饰面砂浆施工退层板(基层、界面剂层、抗裂砂浆层、柔性腻子找平层、抗渗透底漆层、面砖缝层、面砖质感层、罩面剂层)样品一块作为样品。各施工层应使用规范汉字清晰标注并标明施工遍数。

3)中标人进场前需在施工楼栋的外墙面上，就面层和缝层试施工约1平方米进行调色，面砖缝层和面砖质感层的质感和颜色应尽可能接近施工现场原砖缝和面砖的质感和颜色，直至符合甲方要求方可大面积施工，调色时间计入总工期。

6、本工程所有由投标单位自行采购的材料设备的质保期不得低于工程质量保修期（自工程竣工验收合格之日起2年），部分材料设备质保期要求高于质量保修期且投标人响应的，须提供相应承诺书。

七、施工工艺及要求：

1、脚手架搭拆和成品保护

本项目属于已投入使用建筑外墙的翻新，面砖需要彻底凿除并清理干净，为了避免在翻新过程中所可能发生的意外伤害，建议在改造过程中，将出入口进行封闭围挡。在施工过程中，设置临时的警戒线，在脚手架搭设过程中做好安全防护措施。

设备平台洞口采用密目网保护，铝合金穿孔板采用发泡聚乙烯保护，采光玻璃顶采用EPS 保温板复合板保护。

待外墙仿砖涂料和所有出新工作施工完成后，组织三方验收合格后，进行脚手架拆除作业，拆除过程中注意对墙面、门窗、栏杆百叶和周围绿化、地面的成品保护工作。

2、基层处理

本项目属于旧墙翻新，工程实施过程中分两个阶段：面砖铲除后经界面处理、空鼓切割凿除并修补找平、做完抗裂砂浆复合耐碱玻纤网抗裂层后，作为第一阶段；批柔性腻子到罩面完成为第二阶段。第一阶段是本项目的主要工作，面砖的凿除从上到下进行，在凿除过程中，残留在粉刷层表面的粘结砂浆也要彻底清除。如果面砖凿除的破坏界面大比例发生在粘结砂浆与粉刷层之间，必须评估下粉刷层与基层的粘结强度，不低于0.3MPa。对破坏较大的墙面先用聚合物水泥砂浆修补。空鼓处理：安排人员使用空鼓锤逐一检查墙面，将空鼓部位标记，然后安排人员将空鼓部位切除，切除清理干净后用10 厚抗裂砂浆+钢丝网片分层修补、找平。

3、辊涂高渗透界面处理剂

对修补、清洁好的基层滚涂高渗透界面处理剂，主要的目的是进一步加固基层，该产品施工便利，不需要加水稀释，搅拌均匀，用滚筒涂刷,滚涂时应用力一致，均匀涂布，防止漏涂。

4、窗上洞口滴水线设置。

小窗外框由于距离外墙较近，为了防止雨水倒流，在窗洞上口设置用成品滴水线条，仿面砖涂料完成后，重新打外窗框的硅酮密封胶。

5、批刮耐碱网格布复合抗裂砂浆的抗裂层

抗裂砂浆是一种单组分包装，粘结强度大，抗裂性好的基层找平材料。施工时，将干料与水按4：1 进行混合。搅拌混合均匀后稍微熟化，然后进行批刮。产品应现用现配，尽量在2 小时内用完，否则会造成配好的料变稠，批刮时易出现打卷等缺陷，严重的会使配好的料凝固、结块，造成不必要的浪费。

抗裂砂浆分2 遍进行逐层批刮，首先批一遍5mm 厚，压入耐碱网格布，网格布的搭接不小于80mm,稍干燥后，再批一道，总厚度控制在3-5mm 左右，使基层达到平整、坚固，具备做仿面砖涂层的条件。

6、柔性腻子的施工

批刮腻子应使用抹子、刮板或油灰刀进行施工，从上而下批刮，腻子层不宜批刮过厚，每遍不超过1.5mm，腻子批刮2-3 遍，每遍腻子间隔时间不能过短，一定要等第一遍腻子干燥后，再批下一道腻子，用中砂纸打磨腻子错接缝处，至大面平整为止。每平方米柔性腻子用量根据基层平整度的不同为2.5-3.5 ㎏/m2。

7、FJ 高渗透底漆的施工

在满足施工条件的基层上滚涂FJ 高渗透底漆，先选用漆刷先涂刷阴角处，然后用滚筒涂

刷大面，不得漏刷。底漆用量为0.12-0.15 ㎏/m2（一遍），本产品不需要加水稀释，搅拌均匀后可以直接使用。

- 滚涂FM 仿面砖缝漆弹线贴定厚胶带

- 开桶搅匀后直接使用，选用漆刷先涂刷阴角处，然后用滚筒涂刷大面，要求不流挂、不漏刷、涂刷均匀。用量为0.15-0.18 ㎏/m2（一遍），根据天气温度高低，可加入5-10%的清水进行稀释。缝漆干燥后，按原面砖的40*280mm 进行排版，于涂层上采用墨斗（进行弹线，要求弹线清晰、平直；用8mm 定厚胶带根据弹线粘贴在仿面砖缝漆上。按照原有面砖的颜色，不同的部位刷不同的分缝漆。

9、FM 仿面砖质感涂料的施工

FM 仿面砖质感涂料工前必须将材料搅拌均匀，根据确认样板效果确定施工的方式，采用喷涂方式进行施工，选择喷枪枪嘴为6mm，空气压缩机气压为6-8 个大气压，在喷涂前先将真石漆搅拌均匀，装料试喷，定好气嘴和枪嘴的距离。枪嘴离墙面一般为40-50cm，调节好后即可大面积喷涂，自上而下，自左而右交替均匀喷涂，连接施工，分隔处可停顿，一般采用两遍成活的工艺，第一遍可喷涂得薄一点，稍微能够遮盖基层即可，第二遍可稍喷厚一点，展现出仿砖质感效果的凹凸的浮点效果，两遍的间隔不要太长，每平方米耗料量控制在4-5 公斤左右为宜，喷完后，立即揭开胶布。涂层干燥后，表面轻磨，去处表面浮砂。

10、水性罩面剂的施工

在仿面砖涂层完全干燥后，及时滚涂/喷涂水性罩面剂一遍，水性罩面剂用量为0.12-0.15㎏/m2（一遍），罩面剂喷涂需均匀一致，防止因喷涂不均匀导致的发花现象。

- 八、其他说明

1、投标人应认真理解和熟悉招标文件和设计图纸，并于投标前自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位）；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆除并恢复原样。

2、工程量清单中每一项目的工作内容，分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详尽的，以设计图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关规范为准，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容内，施工材料及施工方法均须满足设计和规范要求。

3、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：

①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；

②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；

③包括完成每项工程内容所需的全部费用；

④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；

⑤考虑风险因素而调整的费用；

⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，不可竞争费不可更改。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

5、各投标人需充分勘察现场，综合考虑现场施工难度以及树木保护的费用，如树木保护措施困难，可考虑更换措施费用，结算时不予调整。

6、若设计图纸、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。