清单编制说明

工程名称:南京大学仙林校区众创空间项目配电箱采购安装工程

一、工程概况：

南京大学仙林校区众创空间项目配电箱采购安装工程，位于南京大学仙林校区。

二、工程范围：安装工程。

三、工程量清单编制依据

- 建设单位提供设计图纸及会议纪要、图纸答疑等双方往来文件。

- 《江苏省安装工程计价定额》（2014年）

- 《江苏省建设工程费用定额》（2014）

- 建筑工程造价营改增一般计税按照江苏省住房和城乡建设厅下发的苏建函价（2019）178号文执行。

- 省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕154号）。

- 江苏省南京市相关计价文件

- 图纸及工程量计算中的相关说明：

（一）安装工程编制说明:

1. 为保证配电箱安装后和配管的正常连接，总包配管敷至距配电箱0.5m，剩余配管待配电箱安装到位后由投标人施工，不得对原有管道进行破坏，保证与总包管道连接处的美观和符合施工验收规范。电气配管暗敷清单均包含了墙体开补槽、垃圾清运工作，结算时不做调整。

2. 挂墙安装的配电箱包含了箱子与墙体之间的固定件和紧固件，嵌墙安装的配电箱包含了墙体开槽和开槽后墙面的修补，修补后的墙面需与原状一致且满足验收要求。以上费用在配电箱安装清单项中均以包含，结算时不得因任何情况或施工条件限制等作为理由调整，对墙面造成的破坏和修补不满足验收要求而产生的费用由投标人负责。

3. 配电箱包含了箱体及配电箱内部所有设备和附件，电气火灾检测设备和漏电检测设备、消防类监测模块等都包含在内，投标人充分考虑此类元器件和整个系统的兼容性，结算时不做调整。不含智能应急照明分配电系统、EPS、UPS、消防电源监控主机、电气火灾主机及厂家配套产品。

4. 配电箱安装完毕后，配电箱上、下桩头与电线电缆的接线工作由电线敷设单位负责。

5. 整个供电和照明系统施工完毕后，投标人须配合各家施工单位完成电力系统调试工作和通电调试。

- 其他相关说明：

- 投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑夜间施工及围挡防护安全，结算时不再调整；

- 本工程所需报验、报检费用甲方不予承担，投标人自行考虑计入投标报价；

- 措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价；

- 施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；

- 工程量清单应与招标文件、招标项目等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

六、预留金：见其他项目清单。

七、材料品牌

电气开关品牌及系列选择要求

| 序号 | 元器件名称 | 施耐德 | ABB | 西门子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真空断路器 | HVX | VD4 | 3AE |
|  | 框架断路器 | MTZ/MT | Emax2 | 3WL |
|  | 塑壳断路器 | NSX | Tmax/XT | 3VA |
|  | 微型断路器 | Acti9 | S200 | 5SY |
|  | 双电源切换开关 | WTS | OTM8D | 5TR2/3KC |
|  | 交流接触器 | LC1 | AX | 3RT |
|  | 热继电器 | LRD | TA | 3RU |
|  | 浪涌保护器 | PRD | OVR | 5SD7 |
| 特别提醒：配电箱中的上述元器件，从以上品牌对应系列中选择，其技术参数必须符合设计要求，否则甲方将不予接收。 |  |  |  |  |

其他说明：

- 配电箱内所有计量表计（电能表，包括多功能仪表）均为建设方甲供。配电箱生产前，甲方根据总承包方提供的电表规格和数量将电表送到配电箱成套厂，由成套厂按规范安装。

2、用于计量的电流互感器准确度级不得低于0.5级。