南京大学仙林校区学生宿舍一组团整体修缮项目02、05幢屋面防水材料采购需求

一、本次采购拟实现的功能和目标

1、项目名称：南京大学仙林校区学生宿舍一组团整体修缮项目02、05幢屋面防水材料采购

2、采购范围：南京大学仙林校区学生宿舍一组团整体修缮项目02、05幢屋面防水材料采购，详见采购清单

二、采购清单

| 材料名 | 数量 | 单价限价 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性体SBS 改性沥青防水卷材 | 16484.53m2 | 26.86元/m2 | 442774.48元 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 32372.6Kg | 10.38元/Kg | 336027.59元 |
| 合计 |  |  | 778802.07元 |

三、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

（一）SBS 改性沥青防水卷材技术标准

★1、产品满足《弹性体改性沥青防水卷材》（GB 18242-2008）等国家现行标准要求。

★2、材料分类：Ⅰ型聚酯毡弹性体改性沥青防水卷材（材料性能满足《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008第5.3规定的Ⅰ型材料要求。胎基材料：聚酯毡）

3、材料规格：

▲卷材公称宽度：1000mm（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）；

★卷材公称厚度为：3mm(平均值≥3mm) （提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）。

★4、外观：（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）

①卷材成卷：成卷卷材应卷紧卷齐,端面里进外出不得超过10mm。

②卷材展开：成卷卷材在(4~50)℃任一产品温度下展开,在距卷芯1000mm长度外不应有10mm以上的裂纹或粘结。

③卷材胎基：胎基应浸透,不应有未被浸渍处。

④卷材表面：卷材表应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,矿物粒料粒度应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。

⑤卷材接头：每卷卷材接头处不应超过一个,较短的一段长度不应少于1000mm,接头应剪切整齐,并加长150mm。

▲5、包装、运输和贮存要求：卷材可用纸包装、塑胶带包装、盒包装或塑料袋包装。纸包装时应以全柱面包装,柱面两端未包装长度总计不超过100mm。运输和贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放、不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。运输过程中立放不超过两层。贮存温度宜不超过50℃，立放贮存只能单层。

★6. 材料性能：可溶物含量：≥2100g/m²；耐热性：90℃；低温柔性：-20℃无裂缝；不透水性30min，0.3MPa；最大峰拉力：≥500N/50mm；最大峰时延伸率：≥30%；浸水后质量增加：≤1%；热老化：拉力保持率≥90%、延伸率保持率≥80%、尺寸变化率小于等于0.7%、质量损失≤1.0%；渗油性（张数） ≤2；接缝剥离强度：≥1.5N/mm。（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）

（二）非固化橡胶沥青防水涂料技术标准

▲1、产品满足《非固化橡胶沥青防水涂料》（JC/T 2428-2017）等国家现行标准要求

★2、外观：产品应均匀、无结块、无明显可见杂质。（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）

▲3、包装、运输和贮存要求：产品宜用带盖的铁桶或塑料桶密闭包装。运输和贮存时，不同类型的产品应分别堆放、不应混杂。禁止接近火源，避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风。贮存温度宜不超过40℃。

★4.材料性能： 闪点:≥180℃；固体含量:≥98%；延伸性≥15mm；低温柔性：-20℃无断裂；耐热性：65℃无滑动、流淌、滴落。（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）

四、商务要求

▲1、供货期：按采购人需求分批次供货，每批次货物接到采购人正式供货通知后7日历天内运输到南京大学仙林校区内指定地点，供货批次以工程需求为准，分楼宇分区域供货且供货批次数不超5批。

★2、付款方式：

（1）合同签订后，按采购人要求分批供货，该批次货物经验收合格后，由供应商提出申请并按要求办理相关手续后，采购人支付至该批次实际货款的70%；

（2）全部货物供应完成，并经双方联合验收合格，供应商将该项目全部技术资料及验收资料完整移交至采购人，且供应商将合同金额的5%作为履约保证金提交至南京大学指定账户，由供应商提出申请并按要求办理相关手续后，采购人支付至实际总货款的100％；履约保证金自验收合格之日起满一年无息返还。货款的全额支付不免除供应商承诺的质保期内应负的质保责任。

▲3、质保期：2年。

▲4、清单中供货数量为预估量，最终结算数量以供货期内实际供应数量为准，招标人不对具体供货数量做任何承诺和保证，供货风险由投标人自行承担。当实际供货量超出清单数量时，按投标单价据实结算。

▲5、货物进场时随车附带出厂检验报告。若在进场验收过程中发现产品不符合样品及合同约定的质量标准，采购人有权拒收。

▲6、若在使用过程中发现质量问题，采购人有权收集相关证据并保存，并进行后期追偿。

7、合同签订地：南京

8、争议解决地：南京

五、履约验收方案

1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：

（1）产品的数量；

（2）所有技术和商务要求的履约情况。

2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺。

（3）履约验收其他标准详见合同条款。

备注：标注★的采购要求，为必须满足的要求。